КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Товар: | LADA Granta Prima 5,2 м3 «Рефрижераторный фургон»/ Prima ШМЕЛЬ |
| --- | --- |
| Назначение: | перевозка различных грузов, за исключением насыпных и (или) наливных без тары, требующих соблюдения внутри кузова установленного температурного режима и (или) защиты от воздействия внешней среды |
| Категория ТС | B, N1 |

ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ:

- Стоимость автомобиля LADA Granta PRIMA в указанной комплектации:

2 110 000,00 рублей, в том числе НДС;(с сохранением штатного кондиционера)

- Срок поставки: 7-10 дней.

- Условия поставки:

    - Г. Волгоград, Историческая 191 Б

- Условия оплаты: оговаривается условиями Договора купли-продажи

- Гарантия:

  - На базовый автомобиль 36 месяцев или 100.000 км. в зависимости от того, какое обстоятельство наступит ранее;

  - На надстройку завода Промтех 12 месяцев.

Технические характеристики*:

| Масса, размеры |  |
| --- | --- |
| Допустимая максимальная масса | 2160кг. |
| Масса снаряжённого автомобиля | 1400кг |
| Масса перевозимого груза | 750кг |
| Габаритные размеры | Длина 4900мм × ширина 1730 мм× высота 2150мм |
| Колесная база | 3050 мм |
| Внутренние размеры грузового отсека | Длина 2300мм х ширина 1630мм х высота 1410мм |
| Объём грузового отсека | 5,2м³ |
| Погрузочная высота | 700мм |
| Ходовая часть |  |
| Двигатель | ВАЗ 11182 бензиновый |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Число и расположение цилиндров | 4L |
| Рабочий объем | 1596см³ |
| Количество клапанов | 8 |
| Максимальная мощность | 66кВт / 90лс при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 143 Нм при 3800 об/мин |
| Объем топливного бака | 50л |
| Привод | 4×2 передний |
| Коробка передач | ВАЗ, с ручным управлением, вперед – 5, назад – 1 |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая, на поперечной балке с продольными листовыми рессорами и регулируемыми пневматическими упругими элементами |
| Рабочая тормозная система | гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением контуров, тормозные механизмы передних колёс дисковые, задних - барабанные |
| Стояночная тормозная система | Механический тросовый привод к тормозным механизмам задних колёс. |
| Шины | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н) |
| Оборудование, комплектация |  |
| Безопасность | Индикация не застегнутого ремня безопасности водителя Дневные ходовые огни Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS, EBD) Устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС Подушка безопасности водителя |
| Интерьер | Розетка 12V на центральной консоли Бортовой компьютер Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом |
| Комфорт | Воздушный фильтр салона Электрические стеклоподъемники передних дверей Электроусилитель рулевого управления Регулируемая по высоте рулевая колонка Электропривод и обогрев наружных зеркал |
| Мультимедиа | Аудиоподготовка Антенна наружная 4 динамика |
| Экстерьер | 14'' стальные диски Запасное стальное колесо 14'' Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова Наружные ручки дверей в цвет кузова |

* - информация, приведенная в таблице, является справочной.

Описание кузова

- Цвет кузова автомобиля – белый

- Фургон изготовлен из композитных высокопрочных материалов (ЭППС) по технологии «сэндвич панелей» толщиной 50мм

- Покрытие пола рифлёный алюминий

- Обвязка кузова из алюминиевых профилей

- Пластиковый обвес снизу по периметру

- Обтекатель на крыше

- Антикоррозионная обработка

- Оцинкованная фурнитура на замках и креплениях

- Задняя двустворчатая распашная на 270˚ дверь

- Фиксаторы створок в открытом положении

- Боковая одинарная распашная дверь

Холодильно-отопительная установка

Холодопроизводительность ХОУ:

| Температура |  | Мощность охлаждения | Объём кузова | Температурный режим | Воздухообмен |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наружная | в фургоне |  |  |  | Конденсатор | Испаритель |
| + 30 ˚С | - 18 ˚С | 1 150W | 5м³ | - 18…+10 ˚С | 1 400 м³ в час | 700 м³ в час |
|  | ± 0 ˚С | 2 200W | 8м³ |  |  |  |

- Хладагент R 404a, 0,8…0,9 кг.,

- Испаритель: 610×550×175 мм, Вес: 13 кг,

- Конденсатор: 925×430×300 мм Вес: 26,9 кг.,

- Компрессор: 5S11, Рабочий объем – 108 см³.

- Управление: Микропроцессорный контроллер с электронным цифровым дисплеем.

ФОТО АВТОМОБИЛЯ

С Уважением, Калашникова Дарья

ООО «ТТМ Центр» - Волгоград,

Историческая 191Б

8-988-014-35-50